# Como montar seu primeiro combot?

1. Passo a passo para a montagem	2

1.1. Definir a categoria do robô	2

1.2. Definir a arma do robô	2

1.3. Idealização do conceito	2

1.4. Definição dos itens necessários para o robô	2

1.5. Confecção do diagrama elétrico & planejamento de disposição	2

1.6. Balanceamento elétrico	2

1.7. Definição dos modelos dos itens	3

1.8. Orçamento e Modelagem	3

1.8.1 Modelagem	3

1.8.2 Orçamento	3

1.9. Compras e Confecção da carcaça	3

1.10. Soldas e Montagem	4

1.11. Testes e Ajustes	4

Extra	4

2. Entendimento mínimo das possibilidades	5

2.1 Elétrica	5

2.1.1 Motores	5

2.1.2 ESC	5

2.1.3 Receptor	5

2.1.4 Transmissor (controle)	5

2.1.5 Bateria	5

2.2 Mecânica	6

2.2.1 Materiais	6

2.2.2 Impressão 3D	6

2.2.3 Usinar	6

## 1. Passo a passo para a montagem

### 1.1. Definir a categoria do robô

Primeiro deve-se definir qual é o peso máximo que você deseja para o seu robô. Será Fairy (150g)? Ant (454g)?

### 1.2. Definir a arma do robô

A arma do robô definirá o tipo de robô que você vai fazer. Será um spinner horizontal? Vertical? Egg beater? Drum? Saw?

### 1.3. Idealização do conceito

Agora começa a idealização do robô, nessa parte vocês devem pensar sobre como vocês visualizam o robô como um todo. Busquem inspirações, pesquisem sobre outros robôs. Quais foram os últimos campeões desta categoria? Quais são os robôs que utilizam esse mesmo tipo de arma e se saem bem? Com isso, deve-se definir: quantos eixos? Será reversível? Não? E se capotar, como ele retorna à posição correta? Como se espera que o robô seja?

### 1.4. Definição dos itens necessários para o robô

Agora que vocês já sabem o que querem, é hora de definir os itens necessários para o robô: quantos motores de quais tipos usarão? A movimentação será tangenciada? Vai precisar usinar algo? Quais são os itens que temos? Quais podem ser usados? Espera-se que ao final já se tenha uma lista como por exemplo: "4 Brushed, 2 ESCs, uma carcaça usinada e uma rampa impressa".

### 1.5. Confecção do diagrama elétrico & planejamento de disposição

Sabendo os itens, já pode-se fazer o diagrama de como será a parte elétrica do robô. De que forma o robô será soldado posteriormente? Já há um diagrama que use esses itens que desejo? Se houver, não há necessidade de refazer o diagrama. Como que os itens estarão espalhados internamente no robô?

### 1.6. Balanceamento elétrico

Tendo o conhecimento de quais serão os itens necessários, agora começa o trabalho de balanceamento elétrico. Quanto de bateria será necessário para o robô? Quanto de corrente e tensão deseja usar? Qual é a carga máxima que os motores devem suportar? Qual deve ser a bitola do fio para a soldagem? Qual será a velocidade que se deseja atingir com o robô? Pode-se utilizar o diagrama elétrico para se recordar das conexões existentes no robô. É esperado que o balanceamento elétrico siga uma linha similar à estas:

- 4 motores N20 precisam de X volts, para uma competição de Y minutos, então precisa de uma bateria Z, etc.

- A velocidade máxima do robô é X, então o diâmetro da roda precisa ser Y, para um N20 de Z RPM, etc.

- Obs.: Lembre-se dos componentes obrigatórios como chave geral e LED.

### 1.7. Definição dos modelos dos itens

Tendo uma noção das especificações elétricas do robô, agora é hora de definir os modelos dos itens. Aqui serão pesquisados os itens que atendam às especificações definidas. Recomenda-se pesquisar e perguntar nos grupos Areninha e Guerra de Robôs por sugestões dadas por membros de outras equipes. Caso não se encontrem itens que atendam aos desejos específicos, é hora de voltar para o passo 5 e redefinir as especificações elétricas. Lembrando também de se atentar aos pesos e medidas: mesmo se a bateria siga as especificações desejadas, ela é pequena o bastante para caber no robô? Ela não é pesada demais? É esperado que no fim tenha-se uma listagem precisa de quais serão os itens utilizados no robô, como por exemplo: 2x Dino V2, 1x Receptor FS2A 4CH, Fork de aço 4340, Carcaça de UHMW 30x40x50, fios de bitola B, etc.

### 1.8. Orçamento e Modelagem

Sabendo exatamente quais serão os itens, deve-se dividir em duas frentes.

#### 1.8.1 Modelagem

Na modelagem, você deve descobrir quais são as medidas dos componentes. Alguns componentes estão disponíveis no GrabCAD ou em sites similares. Caso não estejam, você deve medir o componente e modelá-lo. Comece a modelar se baseando no planejamento de disposição, desenhando ele num plano e conferindo se o espaço é suficiente para todos os itens. Caso não seja, cogite redefinir os itens selecionados. Lembre-se de definir uma densidade estimada dos materiais e itens. Atente-se ao peso do robô, ele está dentro do limite? É provável que tenha excedido, onde o peso deve ser reduzido? Material mais leve na carcaça? Uma arma menor? Componentes mais leves? Altere o que for necessário. Caso esteja aquém do limite, onde o robô pode ser melhorado? Há como aumentar a defesa?

#### 1.8.2 Orçamento

No orçamento, você, com a lista dos itens desejados, deve procurar lojas que emitam nota fiscal e que tenham os itens desejados. Lembre-se de comprar peças sobressalentes para reposição durante a preparação dos robôs e para manutenção na competição. Pergunte sobre possibilidade de patrocínio, peça desconto. Solicite um orçamento completo com cada uma das lojas abordadas. Compare os orçamentos e escolha o mais barato. Assim que definidos os links de compras, adicione ao carrinho de compras e peça para que o Jean ou algum bolsista Superior avaliem as escolhas.

### 1.9. Compras e Confecção da carcaça

Com o orçamento finalizado, e fiscalizado, o boleto deve ser emitido para que Allysson compre. Enquanto isso, a fabricação da carcaça deve ser iniciada. Imprimir as peças na impressora 3D, solicitar que alguém usine a carcaça/arma, etc. Durante a confecção, lembre-se de pesar cada parte para confirmar se o peso estimado está de acordo com o peso real.

### 1.10. Soldas e Montagem

Quando as compras feitas chegarem, é esperado que a carcaça já esteja impressa. À medida em que os componentes chegarem, já devem ser soldados e montados no robô de acordo com o diagrama elétrico e o planejamento de disposição. Lembre-se de pesar cada componente separadamente para confirmar que o peso descrito no orçamento está de acordo com o peso real.

### 1.11. Testes e Ajustes

Muita coisa pode dar errado nesse processo, por isso é importante que sejam feitos testes e ajustes. Nos testes, é onde o controle deverá ser configurado para que o robô se mova como esperado. Os ajustes podem ser em algumas pequenas mudanças no modelo 3D, soldar novamente algum componente, reavaliar o balanceamento elétrico, etc. Os testes devem ser feitos na arena para evitar o risco de acidentes. Durante os ajustes, pode-se fazer a análise de força da carcaça para avaliar onde sua resistência apresenta maior fragilidade. Com isso, uma nova carcaça aprimorada deve ser impressa. É esperado que o robô esteja pronto para a competição após esses testes e ajustes.

### Extra

O seu robô já tá pronto? Você poderia guardar ele no armário e só pegar no dia da competição? Excelente. Agora defina quais são os itens essenciais que você precisa levar pra competição. Lembre-se de listar desde componentes a ferramentas. Não há tantos itens reservas? Há tempo de comprar mais? Entre em contato com o Jean e solicite que ele compre os itens faltantes. Agora sim, tá guardado e pronto para a competição? Você pode auxiliar as outras equipes que ainda não tenham finalizado os seus robôs.

## 2. Entendimento mínimo das possibilidades

### 2.1 Elétrica

- De que formas pode-se criar um diagrama elétrico?

- Para que serve o diagrama elétrico?

- Qual é o diâmetro adequado do fio para o circuito? [Link de referência]

#### 2.1.1 Motores

- O que é KV?

- O que é Torque?

- O que é tração?

- O que é RPM?

- Qual a diferença entre brushed e brushless?

- Como funciona o brushless?

- O que é PWM?

- Qual a diferença entre Inrunner e Outrunner?

- Como funciona a caixa de redução?

- Como funciona a transmissão por polia?

- O que é uma locomoção tangenciada?

- Como calcular a velocidade do robô?

  - Envolve: tensão da bateria, RPM, forma de transmissão e circunferência da roda

#### 2.1.2 ESC

- Pra que serve um ESC?

- O que é um BESC?

- Qual a diferença do funcionamento de um ESC para um BESC?

#### 2.1.3 Receptor

- Quais são os 3 tipos diferentes de pinos e para que servem?

- O que são os protocolos de comunicação?

- O que é “bindar”?

#### 2.1.4 Transmissor (controle)

- Quais são os diferentes tipos de controle disponíveis para se controlar o robô?

- Qual joystick controla quais canais?

#### 2.1.5 Bateria

- Apenas existem LiPO? Quais outros tipos existem?

- O que é mAh?

- Qual a relação entre S e V?

- O que significa o C?

- Como fazer para saber se a bateria vai durar o combate inteiro?

### 2.2 Mecânica

- Quais são os softwares recorrentes para modelar robô?

- O que é momento de inércia?

- Quais são os diferentes tipos de arma?

- Qual a diferença entre arma ativa e arma passiva?

#### 2.2.1 Materiais

- O que é material ablativo?

- O que é a medida Shore?

- Qual a diferença entre Deformação, Tenacidade e Dureza?

- Quais materiais geralmente são usados na arma? Por que?

- Quais materiais geralmente são usados nas roda? Por que?

- Quais materiais geralmente são usados na carcaça? Por que?

#### 2.2.2 Impressão 3D

- O que é Slicer? Pra que ele serve?

- O que é infill?

- O que são filamentos?

- Quais são os filamentos mais usados em robôs de combate?

- Quais as vantagens e desvantagens entre Tritan, Nylon e TPU?

#### 2.2.3 Usinar

- O que é usinar?

- O que é router CNC?